PROGRAMIRANJE V AVTOMATIKI

LABORATORIJSKE VAJE

PNEVMATIKA ::: ELEKTROPNEVMATIKA (relejska tehnika) ::: ELEKTROPNEVMATIKA (PLC)

( interno gradivo )

Osnovni deli projekta s pnevmatskimi elementi so:

1. Tehnološka skica

V poenostavljeni obliki shematično kaže bistvene sestavne dele stroja ali naprave in namestitev vhodnih elementov – dajalnikov signalov ter izhodnih elementov – delovnih valjev. Iz take sheme je običajno že brez posebnega opisa mogoče razbrati delovanje. Pnevmatične delovne valje in končna stikala je potrebno označiti. Shemo lahko dopolnimo z besednim opisom.

2. Opis delovanja

Z besednim opisom opišemo delovanje krmilja.

3. Zapis delovnega cikla

Iz skrajšanega zapisa delovnega cikla je razvidno gibanje izhodnih elementov – delovnih valjev. Iz krmilnega diagrama je razviden potek krmilnega algoritma.

KRMILNI DIAGRAM:

| simbol koraka |  |  |  |  | začetni pogoji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | nadaljnji krmilni pogoji |  |
| številka koraka |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | simbol ukaza |  |
| smer učinkovanja |  |  |  |  |  |  |

| S | spominsko |
| --- | --- |
| D | zakasnjeno |
| L | časovno omejeno |
| N | nespominsko |
| F | poljubno pogojeno |

učinek ukaza

izvedba ukaza:

izhod ukaza

ime koraka

4. Diagram pot korak

Prikazuje gibanje delovnih valjev na grafični način.

5. Načrt pnevmatskega vezja

Prikazuje realizacijo pnevmatičnega vezja.

6. Načrt elektropnevmatskega vezja

Prikazuje realizacijo krmilnega vezja v relejski in/ali prosto programirljivi tehniki.

7. Program za logični modul in/ali PLC

Prikazuje realizacijo programa za izbrani logični modul ali PLC.

8. Seznam uporabljenih elementov

Je pomoč tudi nestrokovnjaku pri naročanju elementov za realizacijo pnevmatičnega vezja.

Primer enostavnega projekta:

Avtomatizirajte glavna in podajalna gibanja lesnega frezalnega stroja. Projekt pripravite za izvedbo s pnevmatskim krmiljenjem ter za izvedbo z električnim krmiljenjem v relejski in prosto programirljivi tehniki s pomočjo logičnega modula LOGO! in krmilnika Simatic S7-314C 2PN-DP.

1. Tehnološka skica

2. Opis delovanja

Stroj za frezanje vzdolžnih utorov v lesene obdelovance ima pomožna in podajalna gibanja izvedena s pomočjo pnevmatskih valjev. Obdelovanec se ročno vloži v vpenjalno pripravo. Po proženju tipkala "START", se najprej vpne obdelovanec (valj A+). Sledi prečni pomik frezala in s tem frezanje utora v globino (valj B+), nato pa še vzdolžni pomik mize in s tem frezanje utora po dolžini (valj C+). Ko je utor izdelan v ustrezni dolžini sledi odmik frezala (valj B-), nato pa izpenjanje (valj A-) ter vračanje mize v izhodiščni položaj (valj C-). Po ročni odstranitvi izdelka naprava miruje do ponovnega "starta". Krmilje naj bo izvedeno tako, da omogoča tudi trajno delovanje za primer, če se vlaganje obdelovancev v vpenjalno pripravo ne vrši ročno, temveč samodejno iz zalogovnika.

3. Zapis delovnega cikla

1. skupina

2. skupina

| A+ | B+ | C+ | B- | A- | C- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | delovni cikel |  |  |  |  |

CS1

START

C-

A+

A-

B+

B-

C+

AS2

AS1

BS2

BS1

CS2

krmilni diagram

|  |  |  |  |  | obdelovanec na mestu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | valji v izhodiščnem položaju (AS1, BS1, CS1) |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | IZHODIŠČNO STANJE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | START |  |
|  | 2 |  |  |  | S | valj A – delovni gib |
|  | VPENJANJE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AS2 |  |
|  | 3 |  |  |  | S | valj B – delovni gib |
|  | FREZANJE NA GLOBINO |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BS2 |  |
|  | 4 |  |  |  | S | valj C – delovni gib |
|  | VZDOLŽNO FREZANJE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CS2 |  |
|  | 5 |  |  |  | S | valj B – povratni gib |
|  | ODMIK FREZALA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BS1 |  |
|  | 6 |  |  |  | S | valj A – povratni gib |
|  | IZPENJANJE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AS1 |  |
|  | 7 |  |  |  | S | valj C – povratni gib |
|  | VRAČANJE MIZE |  |  |  |  |  |

4. Diagram pot korak

5. Načrt pnevmatičnega vezja

6 – a). Načrt krmilnega električnega vezja v relejski tehniki

6 – b). Načrt krmilnega vezja z uporabo logičnega modula LOGO!

7 - a). Program za logični modul LOGO!

7 - b). Program za PLC Simatic S7-314C 2PN-DP

Seznam uporabljenih naslovov

| VHODI |  | IZHODI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| element | naslov | element | naslov |
| START | I3.0 | AZ | Q0.0 |
| AS1 | I3.1 | AY | Q0.1 |
| AS2 | I3.2 | BZ | Q0.2 |
| BS1 | I3.3 | BY | Q0.3 |
| BS2 | I3.4 | CZ | Q0.4 |
| CS1 | I3.5 | CY | Q0.5 |
| CS2 | I3.6 |  |  |

8. Seznam uporabljenih elementov